| Soldron Wärmetechnik Vertriebs GmbH Ringstraße 17, 97950 Großrinderfeld Tel/Fax: 09349/ 768 Error: Reference source not found info@Waermeboden.de | Schauen Sie auch auf die Seiten: Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found |
| --- | --- |

Kurze Informationen über

Thermofloor und Warmtouch PV-S-10N?

Die qualitativ hochwertigen Heizmatten:

| & Thermofloor 2000 S | ThermofloorS |
| --- | --- |

Was ist Thermofloor und Warmtouch PV-S-10N:

Auf ein Textilgewebe ist mäanderförmig der Heizleiter aufgebracht.

Der Heizleiter hat nur ca. 3 oder 4mm Durchmesser ist feuchtigkeitsbeständig und schutzisoliert und zusätzlich mit einem Schutzdrahtgeflecht umgeben, er besteht aus einer hochwertigen Widerstandslegierung.

Am Anfang und am Ende einer jeden Heizmatte sind 4m lange Kaltleiteranschlußleitungen 
( Neutralleiter/Schutzleiter, Phase, Schutzleiter) aus verzinntem Kupfer angebracht.

Die Verbindungsmuffen sind absolut wasserdicht und zugentlastet außerdem hochtemperaturbeständig ( 80°C ).

Die Heizmatten lassen sich durch das hochflexible Textilgewebe ohne Aufwölbung glatt auf den Boden verlegen.

Durch die zwei Lieferformen der Heizmatte von 0,3m und 0,5m in unterschiedlichen Längen sind verschiedene Quadratmetergrößen lieferbar.

Für die Beheizung von Teppich, PVC, Parkett sind die Leistungsklassen von 120 Watt/m² vorgesehen, bei Fliesen und Steinbelägen soll 160 Watt/m² oder 120 Watt/m² verwendet werden. Thermofloor S mit 160 Watt/m² oder 200 Watt/m² findet bei Wintergärten  und im Badezimmer Anwendung.

Seite 2

Verlegebeispiele:

Auf jeden glatten Untergrund, wie Estrich, ( oder wie auch oft bei Althaussanierung verwendet), auf feuchtigkeitsbeständiger Spanplatte oder Trockenbodenaufbau, kann Thermofloor oder Underfloor PV verlegt werden.

Bitte "Hinweise für das Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten auf Holzspanplatten" des Fachverbandes des Deutschen Fliesengewerbes beachten.

Auch bei Heiß- oder Gußasphalt muß beachtet werden, daß dieser eine Temperatur- beständigkeit von 80 C° aufweist.

Die Heizelemente sind beim Verlegen sehr flexiebel. Durch die mäaderförmig verlegte Heizleiter kann eine Vielfalt  und hohe Variation der Verlegung erreicht werden. An die unterschiedlichsten Grundrisse ist so eine optimale Anpassung möglich ( bei zwei Verlegebreiten von 0,3m und 0,5m).

Durch einen Schnitt mit einer gewöhnlichen Haushaltsschere in das Textilgewebe, lassen sich die Heizelemente leicht an den gewünschten Grundriß laut Verlegeplan anpassen.

Jetzt muß noch das Fühlerschutzrohr im Boden verlegt werden, so daß  der Fühler von der Heizungsanschlußdose in das Fühlerschutzrohr eingeführt werden kann und unter dem Bereich der beheizten Fläche zum Liegen kommt.

Im Anschluß kann mit einem temperaturbeständigen Belags- oder Flexkleber (80C°, von Knauf oder PCI) begonnen werden, die zugeschnittene Heizmatte auf den trockenen, glatten und staubfreien Boden zu verlegen.

Seite 3

Heizmatte mit Heizleiter nach oben in den Kleber eindrücken, ohne daß die Heizleiter sich berühren oder übereinander liegen .

Ganz wichtig ist, daß die Heizmatte vollflächig (ohne Lufteinschlüsse) eingeklebt wird. Oberbelag mit Flexkleber verlegen, bzw Glattstrich als mech. Schutz bei der Verlegung von Kork, PVC. etc.

Der elektrische Anschluß in der UP-Heizungsanschlußdose:

Nur von einem zugelassenen Fachmann darf der elektrische Anschluß des Heizbodens nach den geltenden VDE-Vorschriften und der Montageanweisung ausgeführt werden.

Auch muß während des gesamten Montageablauf der Durchgangswiderstand (Leitfähigkeit) der Heizmatte gemessen werden.

Durch die ständige Messung des Durchgangswiderstand wird gewährleistet, daß eine Beschädigung der Heizmatte sofort erkannt wird und die beschädigte Heizmatte gegen eine neue und funktionstüchtige Heizmatte ausgetauscht werden kann.

Bei jeder Matte ist der Ohmwert im Revisionsplan und im Leistungsschild (Verteilerkasten ) einzutragen.

Auch sollte im Heizstromkreis ein FI-Schutzschalter mit 30 mA Verwendung finden (sofern nicht schon die ganze Wohnung oder zumindest das Badezimmer mit einem FI-Schutz ausgestattet ist), um besonders in Duschen und Bädern den Schutz und die Sicherheit gegen gefährliche Körperströme zu gewährleisten.

Die in die Unterputzdose eingeführten Anschlußleitungen der Heizmatte und des Temperaturfühlers sind nach dem untenstehenden Schaltplan anzuschließen. Auf einen einwandfreien Anschluß des Schutzleiters (gelb/grün) achten.

Mehrere Heizmatten dürfen nur parallel angeschlossen werden.

Die Temperaturregelung:

EB 52521/31(neu)

Die Bodentemperatur wird mit dem NTC-Fühler erfaßt und mit dem elektronischen Temperaturregler EB 52531 geregelt. Der Fühler des Reglers ist unmittelbar unter der Heizebene, im Estrich zwischen den Heizleitern in das Fühlerschutzrohr verlegt. Am Regler kann die Bodentemperatur dem persönlichem Behaglichkeitswunsch oder entsprechend nach Anwendungsfall (Wohnbereich oder Badezimmer)  eingestellt werden.

Seite 4

EB 52527/28 EB 52512

Ohne Verzicht auf Behaglichkeit und Komfort aber besonders energiesparend weil zeitlich steuerbar garantiert die Regelung mit dem speziellen Uhrenthermostat EB 52527 ( Tageszeitschaltuhr) oder EB 52512 ( Tages- und Wochenzeitschaltuhr). Die Einstellung sollte so vorgenommen werden, daß 30 Minuten  vor der Benutzungszeit die automatische Einschaltung durch den Elektronikregler erfolgt. Während oder nach der Benutzung wird wieder automatisch ausgeschaltet und nicht unnötig geheizt. Natürlich kann auch einfach außerhalb der eingestellten Zeiten am Schalter ein- und ausgeschaltet werden.

| Beispiel zur Leitungsverlegung: | Beispiel zur Leitungsverdrahtung: |
| --- | --- |

Jeder Lieferung  wird eine ausführliche Montage und Gebrauchsanweisung  beigelegt.

| Anwendungsbereiche: * Kachelofenbeheizung * Bäder und Küchen Kinderzimmer * Verkaufsräume z.B. Fleischer * Büros * bei geringen Fußbodenaufbauhöhen * ästhetische Gründe ( keine Heizkörper ) * Altbausanierung (z.B. Trockenböden ) * Teilflächenheizung Sitzgruppe * Wintergartentemperierung ( Frost schutz ) | Nutzen & Vorteile: * Einfache und schnelle Verlegung * schnelles temperieren (morgens im Bad) * mit Zeitschaltuhr regelbar * extrem dünne Heizmatten, 3mm und 4mm dick * sicher , kostengünstig, wartungsfrei * entspricht internationalen Normen * warme Füße kühler Kopf * angenehmes Wohnklima * durch hohe Wärmestrahlung Temperaturabsenkung möglich |
| --- | --- |